- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    大津口乡沙岭水厂建设工程项目

建设单位（盖章）：泰安市泰山区大津口乡人民政府

编制日期：           2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大津口乡沙岭水厂建设工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-370900-04-01-662808 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张震 | 联系方式 | 18888270117 |
| 建设地点 | 泰山景区大津口乡沙岭村以北，天龙水库以东 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 117 度 6 分 47.649 秒，北纬 36 度 17 分 33.221 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D46 水的生产和供应业 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业； 94、自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 泰安市泰山风景名胜区管理委员会文旅经济发展部 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2110-370900-04-01-662808 |
| 总投资（万元） | 1908.38 | 环保投资（万元） | 60.00 |
| 环保投资占比（%） | 3.1 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：本项目未向环保部门申请办理建设项目环境影响报告表，于2022年3月起擅自在泰安市大津口乡沙岭村明堂园开工建设水厂。泰安市泰山景区综合行政执法局对其处以罚款，处罚文号：泰山行处字[2023]第36号，现已缴纳罚款并报批此次环境影响评价文件。 | 用地（用海） 面积（m2） | 6000.00 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《泰安市大津口乡总体规划（2018年-2035年）》 审批机关：泰安市规划局 审批文号：2018-20-B01CZK |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《泰安市人民政府关于印发泰安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（泰政字[2021]41号）符合性分析 表1-1 与三线一单符合性分析表 通知文号; 类别; 项目与三线一单符合性分析; 符合性. 《泰安市人民政府关于印发泰安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（泰政字[2021]41号）; 生态保护红线; 项目位于泰山景区大津口乡沙岭村以东，经对照，本项目距离最近的生态红线区约265m，本项目建设地点不在生态保护红线范围内。项目与泰安市生态保护红线的位置关系见附图2。; 符合. 环境质量底线; 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响核算，本项目运营后对区域环境影响较小，环境质量可以保持现有水平。; 符合. 资源利用上线; 项目生产过程产生的固废均合理处置，不外排，实现固废的减量化和资源化；项目无新增废水。; 符合. 负面清单; 无相关情况。; 符合. 根据《泰安市人民政府关于印发泰安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（泰政字[2021]41号），本项目所属管控单元为大津口乡（环境管控单元编码ZH37090210001），属于优先保护单元。 表1-2 与泰政字[2021]41号文的符合性分析 泰政字[2021]41号文要求; 本项目; 符合性. 一、空间布局约束. 1.生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 2.一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理，严格控制新增建设占用一般生态空间。 3.大气环境一般管控区内禁止建设钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等“两高”行业新增产能项目；新建、改建、扩建涉气工业项目，在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，应大力推进项目进园、集约高效发展。; 1.项目位于泰山景区大津口乡沙岭村以北，天龙水库以东，经对照，本项目距离最近的生态红线区约265m，本项目建设地点不在生态保护红线范围内。 2.本项目建设地点不在生态保护红线范围内。 3.本项目属于水的生产和供应业，不属于“两高”项目及涉气工业项目。; 符合. 二、污染物排放管控. 1.大气环境一般管控区内工业企业严格执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）排放要求，SO2、NOx、烟粉尘、VOCs排放量不得超过区域允许排放量。全面加强VOCs污染管控。加大秸秆禁烧管控力度。 2.推进城乡生活污染，加强污染物排放管控。推进农药化肥科学使用，削减农业面源污染物排放量。灵活选择建设人工湿地或氧化塘、一体化污水处理站、纳入城镇管网等方式，推进农村生活污水治理。; 1、本项目不涉及废气排放。 2、本项目产生的废水主要为排泥水、反冲洗废水及生活污水。排泥水、反冲洗废水经沉淀池处理后上清液作为原水回用，不外排；生活污水经化粪池预处理后由周围农户清挖处理，不外排。; 符合. 三、环境风险防控. 1.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。 2.禁止使用剧毒、高毒、高残留农药。全面推广低毒、低残留农药，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治。实施化肥减量增效工程，增加有机肥使用量。大力推广精准施药和科学用药技术，减少盲目用药、乱用药、滥用药。; 1、本项目不涉及废气排放。 2、本项目不涉及农药使用。; 符合. 四、资源开发效率要求. 1.大气环境优先保护区内禁止使用高污染燃料；禁止焚烧秸秆、工业废弃物、环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物；加强餐饮服务业和生活能源的清洁化替代，逐步推广使用天然气、液化石油气、太阳能、电能等清洁能源。 2.大气环境一般管控区内因地制宜推进冬季清洁取暖，实现清洁能源逐步替代散煤，暂不具备清洁能源替代条件的地区，允许使用“洁净煤+节能环保炉具”等方式取暖。严防散煤复烧。 3.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（经批准建设的除外）。现有高污染燃料燃用设施，除已批准建成的用于工业生产和城市集中供热外，应按要求拆除或者改用天然气、液化石油气、电或其他清洁能源。按规定保留的燃煤设施应达到大气污染物特别排放限值或超低排放等相关标准要求。; 本项目不涉及高污染燃料的使用。; 符合. 表1-3 项目与泰安市市级生态环境准入清单符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1.1新（改、扩）建项目的环境影响评价，应满足区域规划环评的要求。组织对区域、流域建设开发利用规划以及工业、农业、畜牧业、渔业林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发等有关专项规划进行环境影响评价，调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。 1.14用地布局从“保护泰山、优化中心城、建设新城、提升品质”的要求出发，首先满足泰山风景区的保护要求，严禁跨越环山路向北发展。严禁在自然保护区和自然公园范围内建设有碍生态和景观的一切设施和新建污染性项目，对自然保护区和自然公园的核心保护区用地实行特别保护和管制。; 本项目为大津口乡沙岭水厂建设工程项目，不在自然保护区和自然公园范围内，符合生态环境保护的基本要求。; 符合. 污染物排放管控; 2.1 全面执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）大气污染物排放浓度限值，工业污染源全面执行国家和省大气污染物相应排放标准要求。; 本项目无废气排放。; 符合. 环境风险防控; 3.4 按照《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录（2016 年版）》要求，引导企业使用低毒低害和无毒无害原料，促进企业从源头削减或避免危险废物产生。对以危险废物为原料进行生产或者在生产中排放危险废物的企业，实施强制性清洁生产审核，提出并实施减少危险废物的使用、产生和资源化利用方案。; 本项目无危险废物产生。; 符合. 资源开发效率要求; 4.1全面贯彻落实最严格水资源管理制度，严守水资源开发利用总量、用水效率和水功能区限制纳污三条红线。落实水资源消耗总量和强度双控行动实施方案，严控用水总量，严管用水强度，严格节水标准，严控耗水项目。坚持和落实节水优先的方针，全面提高用水效率，水资源短缺地区、生态脆弱地区要严格限制发展高耗水项目，加快实施农业、工业和城乡节水技术改造，坚决遏制用水浪费。所有新（改、扩）建建设项目需要取水的，应当按照有关规定开展建设项目水资源论证，并办理取水许可手续。严格落实区域用水总量限批制度，新增取水许可优先利用矿井排水、再生水等非常规水源。新（改、扩）建建设项目，应当编制节水措施方案，配套建设节水设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并保证节水设施正常使用。; 本项目用水由泰安市天井湾山泉水有限公司供给。; 符合. 2、与《关于加强改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析 表1-4 与环环评[2016]150号符合性分析 分类; 具体要求; 本项目情况. 强化“三线一单”约束作用; （一）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目位于泰山景区大津口乡沙岭村以北，天龙水库以东，经对照，本项目距离最近的生态红线区约265m，本项目建设地点不在生态保护红线范围内。. （二）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目实施后，有污染物排放，环评报告中提出了切实可行的污染防治措施和污染物排放控制要求。. （三）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目资源消耗较低。. （四）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目不属于负面清单中的项目。. 建立“三挂钩”机制; （五）加强规划环评与建设项目环评联动。规划环评要探索清单式管理，在结论和审查意见中明确“三线一单”相关管控要求，并推动将管控要求纳入规划。规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，应当根据规划环评结论和审查意见予以简化。; 本项目符合“三线一单”相关管控要求。. （六）建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制。对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。改建、扩建和技术改造项目，应对现有工程的环境保护措施及效果进行全面梳理；如现有工程已经造成明显环境问题，应提出有效的整改方案和“以新带老”措施。; 本项目不存在上述情况。. （七）建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目。; 本项目建成投产后，能够满足区域环境质量改善目标管理要求。. 多措并举清理和查处环保违法违规项目; （八）各省级环保部门要落实“三个一批”（淘汰关闭一批、整顿规范一批、完善备案一批）的要求，加大“未批先建”项目清理工作的力度。要定期开展督查检查，确保2016年12月31日前全部完成清理工作。从2017年1月1日起，对“未批先建”项目，要严格依法予以处罚。对“久拖不验”的项目，要研究制定措施予以解决，对造成严重环境污染或生态破坏的项目，要依法予以查处；对拒不执行的要依法实施“按日计罚”。; 本项目不存在上述情况。. “三管齐下”切实维护群众的环境权益; （九）严格建设项目全过程管理。加强对在建和已建重点项目的事中事后监管，严格依法查处和纠正建设项目违法违规行为，督促建设单位认真执行环保“三同时”制度。对建设项目环境保护监督管理信息和处罚信息要及时公开，强化对环保严重失信企业的惩戒机制，建立健全建设单位环保诚信档案和黑名单制度。; 本项目未向环保部门申请办理建设项目环境影响报告表，于2022年3月起擅自在泰安市大津口乡沙岭村明堂园开工建设水厂。泰安市泰山景区综合行政执法局对其处以罚款，处罚文号：泰山行处字[2023]第36号，现已缴纳罚款并报批此次环境影响评价文件，处罚文件详见附件6。. 3、与山东省实施《中华人民共和国环境影响评价法》办法（2018年修改）的符合性 根据山东省实施《中华人民共和国环境影响评价法》办法（2018年修改）第十五条：建设项目符合下列规定要求的，环境保护行政主管部门方可批准其环境影响评价文件： 表1-5 项目与山东省实施《中华人民共和国环境影响评价法》办法（2018年修改）的符合性分析 文件要求; 本项目情况. （一）符合国民经济和社会发展规划、生态建设规划、城市总体规划和其他有关规划；; 本项目建设符合相关规划要求。. （二）符合产业政策和宏观调控政策；; 本项目符合产业政策宏观调控政策。. （三）符合污染物排放总量控制和区域环境功能区划要求；; 本项目无废气废水外排，符合区域环境功能区划要求。. （四）符合环境保护法律、法规、规章的规定；; 本项目未向环保部门申请办理建设项目环境影响报告表的情况下，于2022年3月起擅自在泰安市大津口乡沙岭村明堂园开工建设水厂。泰安市泰山景区综合行政执法局对其处以罚款，处罚文号：泰山行处字[2023]第36号，现已缴纳罚款并报批此次环境影响评价文件，处罚文件详见附件6。. 建设项目进行扩建、改建的，必须对原有污染源一并提出治理措施。新、旧污染源不能同时达到标准要求的，环境保护行政主管部门不得批准其环境影响评价文件。; 本项目为新建项目，污染源能够达到标准要求。. 4、与《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）的符合性 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）第十一条：建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定： 表1-6 项目与《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）的符合性 文件要求; 本项目情况. （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；; 本项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划要求. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；; 本项目拟采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；; 本项目拟采取的措施能够满足排放标准要求. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；; 本次评价为新建项目。. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 本项目不存在上述情况. 5、与水源地位置关系符合性分析 本项目位于泰山景区大津口乡沙岭村以北，天龙水库以东，项目不在水源地保护区之内，距离项目最近的水源地保护区为黄前水库饮用水水源地保护区，项目位于黄前水库饮用水水源地保护区西侧5.7m处。本项目与水源地位置关系详见附图3。 6、与产业政策符合性分析 本项目为大津口乡沙岭水厂建设工程项目，属于水的生产和供应业，经查找，本项目属于国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）鼓励类中“二十二、城市基础设施7、城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”；本项目生产过程中未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的设备及工艺；本项目已取得山东省投资项目备案证明，项目代码为2110-370900-04-01-662808，详见附件4；项目符合国家的产业政策。 7、用地规划符合性分析 本项目位于泰山景区大津口乡沙岭村以北，天龙水库以东，现已建设一栋控制楼，根据建设单位提供的《山东省人民政府关于泰安市泰山区完善城镇建设用地审批手续的批复》（鲁政土字[2005]189号），该宗地地块为城建用地。建设符合国家用地要求，选址合理。 根据国土资源部、国家发展和改革委员会2012年5月30日发布的“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的通知”中规定，项目不属于《禁止目录》和《限制目录》中的建设项目，不属于该文件中限批或禁批的范围，符合国家用地要求。 8、与《泰山风景名胜区总体规划（2021-2035年）》符合性分析 根据“《泰山风景名胜区总体规划（2021-2035年）》，本项目位于泰山风景名胜区西侧320m处，不位于该规划保护区内，位置关系图详见附图7。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成 项目名称：大津口乡沙岭水厂建设工程项目 建设单位：泰安市泰山区大津口乡人民政府 建设地点：泰山景区大津口乡沙岭村以北，天龙水库以东 建设性质：新建 泰山景区大津口乡辖9个行政村，87个自然村，总面积64平方公里，总人口16000人、4800余户，地处泰安、济南交界处。 泰安市泰山区大津口乡人民政府拟投资1908.38万元于泰山景区大津口乡沙岭村以北，天龙水库以东建设大津口乡沙岭水厂，主要建设300m2控制楼及2座净水车间、蓄水池和沉淀池等，并配套建设仓库、配电室等。预计2023年11月本项目建成投产，建成后日净水量为0.5万m3。 本项目原为泰安市天井湾山泉水有限公司建设项目，未向环保部门申请办理建设项目环境影响报告表的情况下，于2022年3月起擅自在泰安市大津口乡开工建设水厂。已建设控制楼1座，蓄水池2座，沉淀池1座，后续项目建设将由泰安市泰山区大津口乡人民政府承办。 泰安市泰山景区综合行政执法局已于2023年4月6日以“行政处罚事先告知书”（泰山行处告知字[2023]第10-11号）对泰安市天井湾山泉水有限公司进行告知处罚，于2023年4月20日以“行政处罚决定书”（泰山行处字[2023]第36号）对其处以罚款，现已缴纳罚款。 行政处罚事先告知书、行政处罚决定书、缴纳罚款收据等见附件6。 项目主要建设内容见下表。 表2-1 项目组成情况一览表 名称; 内容; 备注. 主体 工程; 净水工程; 1#净水 车间; 占地面积约100m2，设置一条净水生产线，并配置配电室、加药间等辅助措施，净水能力为2400m3/d。; 已建成. 2#净水车间; 占地面积约100m2，设置一条净水生产线，并配置配电室、加药间等辅助措施，净水能力为2600m3/d。; 新建. 压滤间; 1座，位于沉淀池上方，占地面积为100m2。; 新建. 蓄水池; 4座，每个蓄水池有效容积约300m3。; 2座已建成，2座新建. 沉淀池; 2座，每个沉淀池有效容积约150m3。; 1座已建成，1座新建. 辅助工程; 控制楼; 1座，2层，占地面积300m2，内设总控室、值班室等。; 已建成. 配电室; 1间，占地面积10m2，位于1#净水车间内西侧。; 已建成. 储运 工程; 次氯酸钠仓库; 2间，每间占地面积10m2，位于1#净水车间内东南角及2#净水车间内东南角。; 1间已建成，1间新建. 聚合氯化铝 仓库; 2间，每间占地面积10m2，位于1#净水车间内东侧及2#净水车间内东侧。; 1间已建成，1间新建. 一般固废暂存间; 1间，位于控制楼一楼，占地面积10m2。; 已建. 危废间; 1间，位于1#净水车间东南角，占地面积10m2。; 新建. 公用 工程; 供水; 项目用水由泰安市天井湾山泉水有限公司供给。; --. 供电; 项目年用电量43.68万kW·h，由当地供电电网供给。; 厂区内现有供电系统. 环保 工程; 废水处理; 本项目产生的废水主要为排泥水、反冲洗废水及生活污水。排泥水、反冲洗废水经沉淀池处理后上清液作为原水回用，不外排；生活污水经化粪池预处理后由周围农户清挖处理，不外排。; 合理处置，不外排. 噪声处理; 选用低噪声设备，合理布局，生产设备均置于车间内，基础减振，设备定期维护等。; 达标排放. 固废处理; 压滤过程产生的泥饼由环卫部门清运；更换的废石英砂由厂家回收处理；聚合氯化铝废包装桶外售处置；次氯酸钠废包装桶由生产厂家回收并回用于原始用途；职工生活垃圾由环卫部门清运。; 固废均得到妥善处置. 备注：①本项目不设置化验室，仅采用便携式余氯检测计进行简单的余氯检测，其余检测项目委托有资质公司进行检测。 ②本次评价仅对净水工程进行分析，不涉及取水工程及管线供水工程。 2、主要设备 本项目主要设备见下表。 表2-2 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 药品投加设备; --; 台; 4; 已有2台. 2; 一体化净水器; 2400m3/d; 台; 1; 已有，由絮凝池、斜管沉淀、石英砂过滤、清水池构成. 3; 一体化净水器; 2600m3/d; 台; 1; 新增，由絮凝池、斜管沉淀、石英砂过滤、清水池构成. 4; 流量监控、控制设备; --; 台; 4; 已有2台. 5; 便携式余氯检测计; --; 套; 1; 已有. 6; 蓄水池; 300m3; 座; 4; 已有2座. 7; 沉淀池; 150m3; 座; 2; 已有1座. 8; 数据采集及监控系统; --; 套; 1; 已有，仅进行流量监控，不产生三废. 9; 压滤机; --; 台; 1; 新增. 10; 排泥泵; --; 台; 1; 新增. 11; 加压泵; --; 台; 1; 新增. 3、物料及动力消耗 项目所需主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-3 项目主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 原水; m3/a; 1825324.41; 由泰安市天井湾山泉水有限公司供给. 2; 次氯酸钠（10%）; t/a; 10.04; 外购，液态，桶装，用于消毒工序，5.5kg/千吨原水. 3; 聚合氯化铝; t/a; 60.23; 外购，液态，桶装，用于絮凝工序，33kg/千吨原水. 4、产品方案 项目产品方案见下表。 表2-5 项目产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 产量. 1; 自来水; m3/d; 5000. 5、平面布置 大津口乡沙岭水厂位于沙岭村以北，天龙水库以东，共建设一栋控制楼（内设1#净水车间），一间净水车间（2#），四座蓄水池，两座沉淀池。厂区由西向东依次为沉淀池、压滤间、控制楼（内设1#净水车间）、蓄水池、2#净水车间。本项目工艺简单、布局层次分明，功能区分清楚，便于组织生产和管理，生产装置布置紧凑，从方便生产、安全管理、环境保护等角度综合考虑，项目平面布置比较合理（平面布置详见附图5）。 6、给排水 6.1 给水 项目用水主要为职工生活用水、自来水制造用水及反冲洗用水，项目用水由泰安市天井湾山泉水有限公司供给。 本工程净水设备用水量为5308m3/d（合1937420m3/a），经过净水厂自来水的生产能力为5000m3/d（合1825000m3/a），其中365m3/a用于厂区职工生活用水，480m3/a为设备反冲洗用水，1824155m3/a输送到自来水用户。 反冲洗用水：在净水过程中，须定时对一体化净水器进行反冲洗。根据建设单位提供的资料，一体化净水器冲洗频率视出水浑浊程度而定，本项目水质较好，杂质较少，约1个月对一体化净水器反冲洗4次，反冲洗用水量为10m3/次，即本项目反冲洗用水量为480m3/a（合1.3 m3/d）。 职工生活用水：项目劳动定员20人，按人均消耗50L/d计算，用水量约为1m3/d（合365 m3/a）。 综上所述，本项目用水量为5308m3/d，1937420m3/a（其中1825324.41m3/a为泰安市天井湾山泉水有限公司供水，112095.59m3/a为沉淀池上清液回用水）。 6.2排水 厂区排水系统采用雨、污分流制排水系统。 雨水：沿厂区道路设置排水暗沟，雨水通过排水沟汇入雨水系统。排水沟的线路布置和断面设计，遵循分散就近排放的原则。 污水：项目废水主要为排泥水、职工生活污水及反冲洗废水。 排泥水：根据生态环境部关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）4610自来水生产和供应行业系数手册行业系数表，混凝沉淀（或澄清）过滤消毒工艺规模≤5万吨/日的工业废水量的产污系数为6.16×10-2吨/吨-产品，本项目产品产能为5000m3/d，排泥水废水产生量为308m3/d（112420m3/a），沉淀池上清液作为原水回用，不外排。 反冲洗废水产生量约为480m3/a（合1.3 m3/d），主要污染物为SS。反冲洗废水排入沉淀池，沉淀池上清液作为原水回用，不外排。 本项目排泥水和反冲洗废水排入沉淀池的量共计112900m3/a（合309.3 m3/d），主要污染物为悬浮物，含量约为3000mg/L。根据企业提供材料，沉淀池上清液产生系数约为90%，剩余10%为浓水，与污泥一起进入压滤工序。则本项目污水上清液约101610m3/a（合278.4m3/d），剩余10%的浓水量为11290m3/a（合30.9m3/d），污泥主要来自于水中的悬浮物，其中5%被上清液带走，剩余95%进入污泥，则污泥干重约为321.77t/a（合0.88t/d）。浓水和污泥经过压滤后形成泥饼，泥饼含水率为60%，则泥饼重量为804.41t/a（合2.2t/d），产生的压滤液为10485.59m3/a（合28.7m3/d）。压滤液排至沉淀池，不外排，主要污染物为SS。 生活污水产生量约为用水量的80%，污水产生量约为0.8m3/d（合292m3/a），排入化粪池预处理后，由周边农户清挖处置。 本项目废水产生后均得到合理处置，不外排。 原水 4997.7 0.8 1 生活用水 周边农户清挖 自来水用户 净水设备 损耗0.2 化粪池 沉淀池 308 反冲洗水 1.3 1.3 0.8 压滤 30.9 污泥带走 307.1 2.2 28.7 5000.9 图2-1（1）拟建项目水平衡图（m3/d） 原水 1824155 292 365 生活用水 周边农户清挖 自来水用户 净水设备 损耗73 化粪池 沉淀池 112420 反冲洗水 480 480 292 压滤 11290.4 污泥带走 112095.59 804.41 10485.59 1825324.41 图2-1（2）拟建项目水平衡图（m3/a） - 7、用电 项目年用电量43.68万kW·h，由供电电网供给。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，采取四班三运转，每班工作8小时，年工作365天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： - 施工期： 图2-2 项目施工期工艺流程图 施工期产污环节如下： - 废气 - 施工期废气主要为施工扬尘及汽车尾气。 - 粉尘 - 场地平整、土方运输、施工材料装卸和运输，混凝土水泥砂浆的配制等施工过程都会产生大量的粉尘，施工场地道路与砂石堆场遇风亦会产生扬尘，因此对周围大气环境产生影响，主要污染因子为TSP。 - 汽车尾气 - 汽车尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆，排放的主要污染物为NOx、CO和碳氢化合物等。 - 废水 施工期废水主要来自于施工人员的生活污水和施工过程产生的泥浆废水。施工期生活污水经化粪池处理后由周围农户清挖；施工过程产生的泥浆废水主要含SS，本项目施工时将在场地四周将敷设排水沟（渠），并修建临时沉淀池，对泥浆废水进行沉淀澄清处理后回用。 - 噪声 建设期噪声主要来自建筑施工过程，主要包括施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混泥土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声则属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声，其强度与施工设备的种类及施工队伍的管理等有关。根据类比调查，建设期物料运输车辆声级值在80~89dB（A）之间，主要施工机械设备的噪声源强在75~115dB（A）之间。 - 固体废物 施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾和建筑垃圾、装修垃圾，如：石子、混凝土块、砖头、石块、石屑、黄沙、石灰和废木料等。 - 运营期： 项目营运期生产工艺流程 - 生产工艺流程如图： 原水 絮凝 斜管沉淀 消毒 蓄水池 N N 石英砂过滤 S2、N 用户 沉淀池 S1 W：废水；S：固废；N：噪声 W1 W2 压滤 上清液 压滤液 图2-3 工艺流程及产污环节图 - 生产工艺流程简述： 本项目净水工艺主要包括絮凝、沉淀、过滤、消毒。原水经絮凝剂（聚合氯化铝）在絮凝池中反应，初步除去水中的杂质；经斜管沉淀完成固态分离使浊水变清，该环节产生排泥水，排泥水W1排入沉淀池处理；经斜管沉淀分离出的清水经石英砂过滤，该环节产生反冲洗水W2及废石英砂S2，其中反冲洗水排入沉淀池进行处理，废石英砂由厂家回收处理；过滤后的水进入清水池经消毒剂（次氯酸钠）消毒处理；消毒后的水进入蓄水池，最终通过地势自留进配水管网供水。本项目共设置2座沉淀池，交替进行沉淀，沉淀池沉淀采用添加絮凝沉淀剂（聚合氯化铝）的方式，沉淀时间不低于6h，产生的上清液通过加压泵送至净水设备作为原水回用，不外排，压滤设备位于沉淀池上方，沉淀池污泥通过排泥泵排入压滤机，污泥经压滤脱水形成泥饼S1后暂存于一般固废暂存间，由环卫部门清运处置；压滤液排入沉淀池。 表2-7 项目营运期污染物排放与治理情况 种类; 编号; 来源、名称; 治理措施; 去向或处理结果. 废水; W1; 排泥水; 排入沉淀池进行沉淀; 上清液作为原水回用. W2; 反冲洗水. W3; 生活污水; 化粪池; 周围农户清挖. 固体 废物; S1; 泥饼 461-001-61; 暂存于一般固废暂存间，由环卫部门定期清运; 固体废物均得到妥善处置. S2; 废石英砂 461-001-99; 由厂家回收处理. S3; 聚合氯化铝废包装桶461-001-07; 暂存于一般固废暂存间，外售处置. S4; 次氯酸钠废包装桶; 暂存于危废间，由生产厂家回收并回用于原始用途. S5; 生活垃圾; 收集后由环卫部门定期清运. 噪声; N; 设备噪声; 优先选用低噪声设备；设备合理布设，采用厂房隔声；设备定期维护等措施; 厂界达标 达标排放. |
| 项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境质量现状 1.1 环境空气 本次评价收集了距离项目较近的泰山监测站监测点评价基准年2021年连续1年的监测数据，数据统计及评价情况见下表。 表3-1 泰山监测站监测点基本污染物监测数据统计及评价结果一览表 污染物; 单位; 年评价指标; 现状 浓度; 评价 标准; 占标率; 达标 情况. SO2; μg/m3; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.3; 达标. 98%保证率日平均浓度 （共347个有效数据，第340大值）; 25.8; 150; 17.2. NO2; μg/m3; 年平均质量浓度; 26.6; 40; 66.5; 达标. 98%保证率日平均浓度 （共347个有效数据，第340大值）; 56; 80; 70. PM10; μg/m3; 年平均质量浓度; 93.8; 70; 134; 超标. 95%保证率日平均浓度 （共347个有效数据，第330大值）; 183; 150; 122. PM2.5; μg/m3; 年平均质量浓度; 47.2; 35; 134.9; 超标. 95%保证率日平均浓度 （共347个有效数据，第330大值）; 119; 75; 158.7. CO; mg/m3; 95%保证率日平均浓度 （共347个有效数据，第330大值）; 1.4; 4; 35; 达标. O3; μg/m3; 90%保证率日最大8h滑动平均浓度 （共347个有效数据，第312大值）; 182; 160; 113.8; 超标. 由上表可见，根据2021年泰山监测站监测点的监测数据，SO2、CO、NO2平均质量浓度，均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，PM10、PM2.5、O3平均质量浓度不达标，故2021年环境空气质量不达标，项目所在区域属于不达标区。 1.2 地表水 项目所在区域主要地表水体为黄前水库，根据泰安市自动检测监控系统，黄前水库2021年1月至12月监测数据，所有指标能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅱ类标准。 表3-2 黄前水库2021年水质达标情况 监测时间; 氨氮(mg/L); 高锰酸盐指数(mg/L); pH; 溶解氧(mg/L). 2021-01; 0.24; 2.5; 7.53; 7.71. 2021-02; 0.301; 3.26; 6.93; 7.11. 2021-03; 0.403; 3.29; 7.17; 6.93. 2021-04; 0.363; 3.5; 7.7; 6.86. 2021-05; 0.292; 3.71; 7.95; 7.33. 2021-06; 0.28; 3.49; 7.94; 7.48. 2021-07; 0.233; 2.48; 8.08; 8.01. 2021-08; 0.211; 3.68; 6.92; 6.99. 2021-09; 0.185; 4.79; 7.18; 7.35. 2021-10; 0.156; 4.1; 6.8; 7.9. 2021-11; 0.126; 3.72; 7.06; 7.75. 2021-12; 0.192; 3.84; 7.21; 7.58. 平均值; 0.248; 3.53; 7.37; 7.42. 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅱ类标准; 0.5; 4; 6~9; 6. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 1.3 声环境 项目厂界周边50米范围无声环境保护目标，无需开展声环境质量现状监测。 1.4生态环境 本项目厂址及周围明显带有人类长期干扰痕迹的区域，无珍稀植物、国家和地方保护 动物，生态系统较为简单。 1.5电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 1.6地下水、土壤 无 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于泰山景区，属于保障民生供水工程，且项目评价范围内没有旅游景点、自然保护区及文物保护区，也不在重点生态功能保护区范围内。 本项目主要环境保护目标见下表，项目周围环境敏感目标图详见附图4。 表3-3 主要环境保护目标 编号; 保护目标名称; 方位; 与项目最近距离（m）; 保护目标性质; 环境功能. 1; 大明家滩; N; 105; 村庄; 大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 2; 沙岭村; SE; 420. 3; 天龙水库; SW; 90; 地表水; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 4; 周围浅层地下水; /; /; 地下水; 执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目无废气产生。 2、废水 本项目产生的废水主要为排泥水、反冲洗废水及生活污水。排泥水、反冲洗废水经沉淀池处理后上清液作为原水回用，不外排；生活污水经化粪池预处理后由周围农户清挖处理，不外排。 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 表3-4 噪声排放标准 标准; 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. 4、固体废物 一般固废参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020修订）》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，贮存过程应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 项目运营期间无废气及废水外排，故本项目无需申请总量控制。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目已建成控制楼等建筑物，还需建设净水车间、沉淀池、蓄水池等。在施工过程中使用的装载机、电锯、振动棒、翻斗车、升降机、运输车辆等产生噪声污染；施工过程产生扬尘、建筑垃圾；施工人员产生少量生活污水及生活垃圾等。 1、施工期废气影响分析 1.1扬尘 （1）影响分析 施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，在干旱多风的天气，堆放的废弃物及裸露泥土将造成扬尘，使周围大气中悬浮颗粒物含量骤增，影响周围环境。 （2）大气污染控制对策 为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议工程施工时采取如下措施： 在现场周围设围障，将施工场地与现有建筑物隔开。 施工中土方挖掘及堆放、施工垃圾的清理等扬尘较多的工序应尽量选择在无大风的天气进行，拌料场地、原材料堆放处最好固定，以便采取防尘措施。 遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对弃土表面及产生扬尘较大的工序可采取洒水方式减少尘量。 工程承包者应按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运的过程中采取有效遮盖，以避免超载所造成的洒泄现象。 车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境。 根据泰安市住房和城乡建设局2019年4月发布《泰安市建筑工程施工现场扬尘防治工作导则》要求，对本项目施工期扬尘提出以下防治措施。 表4-1 与《泰安市建筑工程施工现场扬尘防治工作导则》要求符合性 《泰安市建筑工程施工现场扬尘防治工作导则》要求; 防治措施. 5 基本规定. 5.1建设单位 5.1.1对建筑工程扬尘污染防治管理工作负总责，承担工程前期准备、建设、室外配套及渣土运输全过程扬尘污染的全部责任。 5.1.2要组织施工、监理等单位，制定完善的扬尘控制方案，签订扬尘防治目标责任书，督促严格落实，加强检查，确保扬尘防治措施到位。 5.1.3要科学制定渣土处置方案，与总包单位一起按规定选择经核准的渣土运输企业。 5.1.4安全文明施工措施费（含扬尘治理费用）列入工程预算并及时拨付。 5.1.5未取得施工许可证、渣土运输许可手续，现场“8个100%”不达标的，一律不得开工建设。; 建设单位与施工单位签订的施工承包合同中，明确规定施工单位施工期间应采取的环保措施：噪声防治、扬尘防治以及废水治理措施。 （1）车辆运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆采取蓬盖、密闭、适当洒水抑尘等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染。 （2）合理安排运输路线，施工车辆尽量避开周围敏感目标。 （3）规定运输道路、运输时间。运输车辆要完好、装卸不宜过满、对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、采取措施避免车辆带泥现象；避免在行车高峰时运输，建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，并不定期地检查执行计划情况。 （4）开工建设前，按照规定取得施工许可证、渣土运输许可手续，确保现场“8个100%达标。. 5.2监理单位 5.2.1对施工现场扬尘污染防治工作承担监理责任，将施工扬尘污染防治纳入工程监理规划，编制相应的监理实施细则。 5.2.2督促施工单位落实扬尘防治措施，对落实不到位的及时下达整改通知，并负责督促整改，情节严重的责令其停工整改，对拒不整改的及时上报建设单位和主管部门。; 施工单位严格落实扬尘防治措施。. 5.3施工单位 5.3.1对落实施工现场扬尘防治措施承担主要责任；严格落实扬尘污染防治各项标准要求，建立责任制，制定具体的扬尘防治实施方案。 5.3.2在施工工地大门口明显位置设置建筑工程施工现场扬尘防治公示牌，公布扬尘防治标准要求和组织机构、责任人、联系电话等内容。 5.3.3严格落实各项抑尘、降尘措施，明确专人负责扬尘防治工作，设置专职保洁员，负责现场保洁。 5.3.4加强进场作业人员岗前培训，掌握施工中应采取的具体措施。 5.3.5 未取得施工许可证、渣土运输许可手续，现场“8个100%”不达标的，一律不得施工。; （1）制定具体的扬尘防治方案，合理安排运输路线，施工车辆尽量避开周围敏感目标。 （2）规定运输道路、运输时间。运输车辆要完好、装卸不宜过满、对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、采取措施避免车辆带泥现象；避免在行车高峰时运输，建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，并不定期地检查执行计划情况。 （3）开工建设前，按照规定取得施工许可证、渣土运输许可手续，确保现场“8个100%达标。. 5.4预警响应 5.4.1黄色预警（Ⅲ级）响应措施 （1）市政工程：①落实好扬尘防治措施，强化市政工程裸露地面、物料堆放的扬尘控制措施，两小时一次洒水抑尘（非冰冻期），土石方工地应重点加强管理。②露天作业职工采取防护措施。 （2）房屋建筑工程：①除应急抢险外，停止房屋建筑工程施工现场易产生大量扬尘的土石方作业等施工环节包括：土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，配套道路和管沟开挖作业。②停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。强化裸露土方、散料蓬盖等抑尘措施。 5.4.2橙色预警（Ⅱ级）响应措施 在Ⅲ级响应措施的基础上，房屋建筑工程和市政工程均采取以下措施： ①建筑垃圾和渣土运输车、混凝土罐车、砂石运输车等重型车辆禁止出入建筑工程施工现场，相关施工车辆、工程机械，包括挖掘机、装载机、平地机、铺路机、压路机、叉车等停止使用。②两小时一次洒水抑尘（非冰冻期）。③扬尘防治措施不到位的，停止施工。 5.4.3红色预警（Ⅰ级）响应措施 在Ⅱ级响应措施的基础上，房屋建筑工程和市政工程均停止室内外施工作业。; （1）黄色预警（Ⅲ级）响应措施 ①除应急抢险外，停止房屋建筑工程施工现场易产生大量扬尘的土石方作业等施工环节包括：土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，配套道路和管沟开挖作业。②停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。强化裸露土方、散料蓬盖等抑尘措施。 （2）橙色预警（Ⅱ级）响应措施 在Ⅲ级响应措施的基础上采取以下措施：①建筑垃圾和渣土运输车、混凝土罐车、砂石运输车等重型车辆禁止出入建筑工程施工现场，相关施工车辆、工程机械，包括挖掘机、装载机、平地机、铺路机、压路机、叉车等停止使用。②两小时一次洒水抑尘（非冰冻期）。③扬尘防治措施不到位的，停止施工。 （3）红色预警（Ⅰ级）响应措施 在Ⅱ级响应措施的基础上，房屋建筑工程和市政工程均停止室内外施工作业。. 5.5风力达到四级及以上时，施工现场停止土石方挖运作业。; 风力达到四级及以上时，施工现场停止土石方挖运作业。. 6 房屋建筑工程. 6.1施工围挡 6.1.1现场围挡 6.1.1.1施工现场设置封闭式硬质围挡，围挡高度不低于2.5米。公益广告展示面积不少于建筑围挡墙体总面积的三分之一。 6.1.1.2砌体围挡30米设一道伸缩缝，每3米设一内墙垛，20厚1:2.5水泥压光，围墙顶部和底座刷蓝色或灰色外墙涂料，中间刷白色外墙涂料。 6.1.1.3使用定型化彩色钢板围挡的，底部设置高30厘米的防溢座。 6.1.1.4 现场围挡应定期进行维护，发现破损及时修复、更换。项目室外配套工程完成后，方可拆除围挡。 6.1.2建筑物围挡 6.1.2.1在建建筑物使用密目式安全立网进行围挡的，及时整理、维护，确保严密、清洁、平整、美观。密目式安全立网的阻燃性能、外观尺寸、网目密度等指标要符合标准要求。 6.1.2.2密目式安全立网，封闭高度应保持高出作业层1.2米以上。 6.1.2.3密目式安全立网应用棕绳或尼龙绳绑扎在脚手架内侧，不得使用金属丝等不符合要求的材料绑扎。; （1）施工现场设置封闭式硬质围挡，围挡高度不低于2.5米。公益广告展示面积不少于建筑围挡墙体总面积的三分之一。砌体围挡30米设一道伸缩缝，每3米设一内墙垛，20厚1:2.5水泥压光，围墙顶部和底座刷蓝色或灰色外墙涂料，中间刷白色外墙涂料。现场围挡定期进行维护，发现破损及时修复、更换。项目室外配套工程完成后，拆除围挡。 （2）在建建筑物使用密目式安全立网进行围挡的，及时整理、维护，确保严密、清洁、平整、美观。密目式安全立网的阻燃性能、外观尺寸、网目密度等指标符合标准要求。密目式安全立网，封闭高度保持高出作业层1.2米以上，用棕绳或尼龙绳绑扎在脚手架内侧。. 6.2场地硬化 6.2.1施工现场出入口和场地内主要道路须采用C25及以上混凝土硬化，厚度大于20厘米，宽度不低于6米。 6.2.2材料堆放区和各类加工区用C20及以上混凝土硬化，厚度大于10厘米。; （1）施工现场出入口和场地内主要道路采用C25及以上混凝土硬化，厚度大于20厘米，宽度不低于6米； （2）材料堆放区和各类加工区用C20及以上混凝土硬化，厚度大于10厘米。. 6.3车辆冲洗 6.3.1施工现场出入口设置4米×9米的自动洗车机，侧壁高1.2米，清水池的储水量不少于5立方米，满足连续冲洗的要求，设置自动补水装置，并设专人负责管理，工程竣工后方可拆除。 6.3.2洗车台要承载100吨以上的重量。 6.3.3在车辆驶进洗车机方向前3米处设置地感装置，在驶出方向前1米处设置道闸，车辆冲洗达到2分钟以上。 6.3.4车辆驶离现场前，将轮胎和车身冲洗干净，确保不带泥上路。; （1）施工现场出入口设置自动洗车机4米×9米，侧壁高1.2米，清水池的储水量不少于5立方米，满足连续冲洗的要求，设置自动补水装置，并设专人负责管理，工程竣工后拆除。洗车台能够承载100吨以上的重量。在车辆驶进出处设置道闸，车轮冲洗达到2分钟以上。 （2）车辆驶离现场前，将轮胎和车身冲洗干净，确保不带泥上路。. 6.4洒水保洁 6.4.1洒水系统 6.4.1.1围挡喷淋。在围挡内测设喷淋，高出围挡20厘米，喷头间距不大于3米。 6.4.1.2道路喷淋。道路两侧设喷淋，高出地面不小于50厘米，喷头间距不大于3米。 6.4.1.3基坑喷淋。在基坑周边临边防护设喷淋，高出临边防护20厘米，喷头间距不大于3米。 6.4.1.4楼体喷淋。楼体外围设置喷淋，喷头间距不大于3米，多层或小高层建筑在第2层设置一道，高层建筑在第6层设置一道。 6.4.1.5喷淋均采用雾化喷头，安装定时自动喷淋装置。喷淋系统2小时喷一次，每次10分钟。 6.4.2清扫保洁 6.4.2.1施工现场建立清扫保洁制度。 6.4.2.2 施工现场每4000平方米配1名保洁员并统一着装，全天保洁，确保无泥土、无污水、无垃圾，不起尘，每周不少于2次高压冲洗或机扫。 6.4.2.3建筑物内施工垃圾的清运，必须采用密闭容器或管道运输，严禁凌空抛洒。; （1）设置合理的洒水系统：围挡喷淋、道路喷淋、基坑喷淋、楼体喷淋。喷淋均采用雾化喷头，安装定时自动喷淋装置。喷淋系统2小时喷一次，每次10分钟。 （2）施工现场建立清扫保洁制度，每4000平方米配1名保洁员，确保无泥土、无污水、无垃圾、不起尘，每周不少于2次高压冲洗或机扫。. 6.5覆盖绿化 6.5.1施工现场裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。 6.5.2场内渣土应及时清运，不能及时清运的集中堆放，使用8针规格的绿色防尘网覆盖，防尘网用棕绳或尼龙绳连接，做到连接严密、牢固；发生破损应及时更换。 6.5.3建筑垃圾日产日清，不能清运的集中堆放，使用8针规格的绿色防尘网覆盖。; （1）施工现场裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。 （2）场内渣土及时清运，不能及时清运的集中堆放，使用8针规格的绿色防尘网覆盖，防尘网用棕绳或尼龙绳连接，做到连接严密、牢固；发生破损应及时更换。 （3）建筑垃圾日产日清，不能清运的集中堆放，使用8针规格的绿色防尘网覆盖。. 6.6渣土车辆 6.6.1施工现场运输渣土的车辆，必须经城管、公安交警等部门核准。 6.6.2渣土车辆采取密闭措施，运输无外露、无遗撒。; （1）施工现场运输渣土的车辆，必须经城管、公安交警等部门核准。 （2）渣土车辆采取密闭措施，确保运输无外露、无遗撒。. 6.7视频监控 6.7.1施工现场大门口、作业区各安装1台枪型高清摄像头，塔吊顶部安装1台球型高清摄像头。摄像头采用高码流、720P以上分辨率，保证图像清晰，满足24小时全时段监控要求。 6.7.2监控传输线路采用超5类4对纯铜双绞线缆，线径不小于0.5毫米，互联网专线上行带宽50兆以上。 6.7.3采用8口铁壳网络交换机。 6.7.4安装硬盘录像机用于存储图像，存储时间不少于15天。; （1）施工现场大门口、作业区分别安装枪型高清摄像头，塔吊顶部安装球型高清摄像头，保证图像清晰，满足24小时全时段监控要求。 （2）图像存储时间不少于15天。. 6.8扬尘在线监测 6.8.1施工现场主出入口安装1台扬尘在线监测设备，并上传监测数据至视频监控平台。 6.8.2扬尘在线监测设备符合国家标准，确保24小时数据传输正常，数据存储时间6个月以上。; （1）施工现场主出入口安装1台扬尘在线监测设备，并上传监测数据至视频监控平台。 （2）扬尘在线监测设备符合国家标准，确保24小时数据传输正常，数据存储时间6个月以上。. 6.9联动装置 6.9.1在线监测设备与喷淋系统互联，当PM10数值超出120微克/立方米时，自动启动喷淋。 6.9.2地感装置与洗车机、大门口摄像头互联，地感装置启动时拍照上传。; （1）在线监测设备与喷淋系统互联，当PM10数值超出120微克/立方米时，自动启动喷淋。 （2）地感装置与洗车机、大门口摄像头互联，地感装置启动时拍照上传。. 6.10基坑开挖 6.10.1基坑开挖前满足三个条件： 1、手续齐全。建设单位要取得施工许可证、渣土运输许可手续。 2、主体到位。施工和监理单位进场。 3、措施到位。现场围挡、场地硬化、车辆冲洗、洒水保洁、视频监控、扬尘在线监测、联动装置、雾炮机、洒水车、道路清扫车等扬尘防治设施设备必须到位并能够正常使用。 6.10.2基坑开挖采取湿法作业，一台挖掘机配备一台雾炮机，开挖过程喷淋、雾炮保持连续开启。 6.10.3洒水车对喷淋系统覆盖不到位的部位进行洒水，道路清扫车对施工现场出入口内外道路进行清扫保洁，确保不带泥上路。 6.10.4洗车机至市政道路之间道路满铺毛毡，洒水并保洁。; （1）基坑开挖手续齐全、主体到位、措施到位，采用湿法作业，尽量避开大风天气，以减轻扬尘的飞扬。 （2）洒水车对喷淋系统覆盖不到位的部位进行洒水，道路清扫车对施工现场出入口内外道路进行清扫保洁，确保不带泥上路。 （3）洗车机至市政道路之间道路满铺毛毡，洒水并保洁。. 6.11室外配套工程作业 6.11.1室外管线、道路、绿化等配套工程施工，出入口道路硬化长度不低于20米，出入口内外及时清扫保洁。 6.11.2车辆驶出前必须使用洗车机冲洗干净。 6.11.3临时道路应铺草苫或毛毡，洒水并保洁。 6.11.4非作业面使用8针规格的绿色防尘网覆盖，并洒水降尘。; （1）室外管线、道路、绿化等配套工程施工，出入口道路硬化长度不低于20米，出入口内外及时清扫保洁。 （2）车辆驶出前必须使用洗车机冲洗干净。 （3）非作业面使用8针规格的绿色防尘网覆盖，并洒水降尘。. 8 拆除工程. 8.1前期准备 房屋建筑拆除工程，施工单位应结合项目特点及实际情况编制扬尘防治专项方案，并报送工程所在地主管部门或监管机构备案。方案包括：工程基本情况、项目部基本情况、岗位职责、扬尘污染源、降尘措施、洒水设备配备计划、扬尘治理费用等。; 房屋建筑拆除工程实施前，施工单位结合项目特点及实际情况编制扬尘防治专项方案，并报送工程所在地主管部门或监管机构备案。. 8.2现场围挡 房屋建筑拆除工程现场围挡按照本导则6.1.1条执行。; 房屋建筑拆除工程现场围挡严格按照导则执行。. 8.3湿法作业 施工单位应采用合理的人工、机械及爆破等房屋建筑拆除方法，分段拆除，湿法作业。拆除全过程应同步持续采用高压喷淋、雾炮等洒水降尘措施，对被拆除的房屋建筑及周边洒水抑尘。; 施工单位采用合理的人工、机械及爆破等房屋建筑拆除方法，分段拆除，湿法作业。. 8.4垃圾清运 8.4.1拆除过程中产生的建筑垃圾及时清运，装载过程中，应同步持续对建筑垃圾、装载设备进行喷淋、雾炮等方式洒水作业。 8.4.2出入口至市政道路满铺毛毡，洒水并保洁，驶离车辆冲洗干净。 8.4.3清运车辆密闭运输。; （1）拆除过程中产生的建筑垃圾及时清运，装载过程中，应同步持续对建筑垃圾、装载设备进行喷淋、雾炮等方式洒水作业。 （2）出入口至市政道路满铺毛毡，洒水并保洁，驶离车辆冲洗干净。 （3）清运车辆密闭运输。. 8.5垃圾覆盖 不清运的拆除垃圾集中堆放，使用8针规格的绿色防尘网覆盖。; 不清运的拆除垃圾集中堆放，使用8针规格的绿色防尘网覆盖。. 8.6发布重污染天气预警时，停止作业。; 发布重污染天气预警时，停止作业。. 扬尘防治10个100%标准：施工现场100%围挡；施工现场100%洒水清扫，全程湿法作业；驶出车辆100%冲洗；施工道路100%硬化；裸露场地、土堆及物料100%覆盖；渣土车辆100%密闭运输；扬尘在线自动监测设施100%安装；远程视频监控系统100%安装；施工现场物业保洁100%；建筑单体外立面和主体每楼层内外积尘100%冲洗洁净后，撤除遮挡防护网。 综上所述，施工期主要环境空气污染物为施工扬尘，施工扬尘污染源属于无组织面源，且排放源高度一般约2m左右，施工扬尘对环境的污染范围较小，施工扬尘对下风向的影响随距离的增加而下降。施工扬尘一般对施工现场下风向100m范围内的环境空气有较明显影响。通过合理安排施工进程和场地布局，规定运输路线，对施工场地易起尘的场所、路段每天喷洒水2-3次，切实采取以上防尘措施，降低对其的扬尘影响。随着工期结束，影响就会消除。 1.2尾气 尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆，排放的主要污染物为NOx、CO和碳氢化合物等，会对该地的空气环境产生一定的负面影响。施工机械所产生的燃油废气，其产生量和施工机械的选用、机械性能和维护水平有关。该建设项目施工期间的运输车辆使用时间短，较集中，因此在稍有风速的天气里，汽车尾气产生的污染物对该项目所在地的空气环境影响不大。 2、施工期噪声影响分析 施工活动中噪声主要是各类施工机械所产生的噪声和运输车辆交通噪声。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征，在施工期不同阶段施工活动所使用的机械设备种类不同，其产生的噪声强度、影响程度也各异。施工初期主要是平整场地，施工机械一般为推土机、挖掘机、装载机和自卸汽车等，这些噪声源大部分为移动声源，其源强范围在84～100dB(A)；在主体工程施工阶段，主要产噪机械有混凝土搅拌机、振捣器等，其声源强度范围在70~95dB(A)之间。本项目施工过程中对周边影响较大的噪声源其噪声值取95dB（A）左右。 在不考虑屏闭、隔声、吸声的情况下，通过采用《环境影响评价技术导则—声环境》推荐的点声源几何发散衰减公式计算，假定声源噪声级为95dB（A）时，其噪声衰减至60dB(A)时的距离约为56m，其噪声衰减至45dB(A) 时的距离约为316m。由此可见，机械施工对周边声环境的影响相对较大，特别是在夜间其影响周围近300m的范围，所以应采取一定的施工管理措施来进行防治，如不加以管理则可能引起施工人员与周边居民的纠纷。 根据同类项目类比调查，施工机械距场界最小距离一般约在20~30m。因此，根据上述数据，施工过程中，当高噪声的施工机械距场界较近时，其噪声衰减至场界不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间限值的要求，会对周围环境产生一定的影响。 为进一步降低施工噪声，施工过程中应采取必要的防护措施，以最大限度地减少噪声对周围环境的影响，同时也应做好与周围居民的协调沟通工作，以尽量取得公众的谅解。 本项目施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工。同时在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，对于夜间施工认真执行申报审批手续，并报环保部门备案。根据有关规定，建设施工时除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”（《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条）。另外，还要对施工人员噪声有效控制，加强环境保护管理部门的管理、监督作用，并接受周围居民及学校的监督，尽量将噪声影响减小到最小。 施工期噪声污染防治措施分析如下： （1）降低设备噪声：采用低噪声设备；采用安装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；加强机械设备、运输车辆的保养维修，使它们处于良好的工作状态。此外，闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入操作间。 （2）合理安排施工时间和场地：避免强噪声设备同时施工、持续作业；严禁在12：00～14：00、22：00～次日6：00期间施工，中、高考期间严禁施工；合理布局施工现场避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 （3）降低人为噪声：操作机械设备时及模板、支架装卸过程中，减少碰撞声音；少用哨子指挥作业。 （4）采用距离防护措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量安排在距居民住宅较远处，同时建立临时声障：对位置相对固定的设备，尽量进入操作间室内操作，不能进入操作间的，建立单面声障；施工场地四周建2.0m高的围墙。 （5）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，在距民宅、学校较近的建筑物外设置移动式隔声屏障，以减轻施工噪声对外环境及附近居民、学校的影响。 （6）施工场地的施工车辆出入地点应远离声环境敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （7）建设单位与施工单位还应与施工场地周围居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，取得大家的理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工的，施工单位应在施工前三日内报请环保部门批准，并向施工场地周围的居民发布公告，以征得公众的理解与支持。 经采取以上有效措施后，施工噪声对周围敏感目标产生的影响较小。且施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 3、施工期对水环境的影响分析 项目施工期废水排放主要来自于施工人员生活污水及施工过程中产生的施工废水等。若施工废水处理不当或直接任意排放，则会造成附近水体污染。 产生的生活污水需排入建设区内化粪池，定期清挖。施工场地要硬化，场界四周设置排水明沟；地下抽取的泥浆水及建筑下水须经沉淀池处理后用于车辆冲洗、混凝土养护、地面喷洒等，不外排。 4、施工期固体废物影响分析 在建筑施工期间需要拆除原有设备，并进行挖土、运输各种建筑材料如砂石、水泥、砖瓦等。工程完工后，会残留部分废弃的建筑材料，若处置不当，遇暴雨降水等会冲刷流失到水环境中造成水体污染。产生的建筑垃圾尽量在施工区内自行消化处理，剩余垃圾及时外运至规定地点处置。建筑单位应要求施工单位规范运输，不能随路洒落，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾；施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料、建筑垃圾及时运走。 此外，施工期间施工人员的生活垃圾也要及时收集，并由当地环卫部门统一收集处理。施工过程中产生的生活垃圾如不及时进行清理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。故对施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾的减量化、资源化后，委托环卫部门外运处置，管理得当、收集清运及时则不会对环境造成影响。 - 采取以上措施后，预计本项目施工期间的建筑垃圾及生活垃圾对周围环境影响较小。 根据《泰安市城市建筑垃圾管理办法》（政府令第[174]号）要求，对本项目施工期建筑垃圾提出以下要求。 表4-2 与《泰安市城市建筑垃圾管理办法》（政府令第[174]号）要求符合性 - 要求; - 本项目. - 第五条 建筑垃圾处置应当遵循减量化、资源化、无害化和谁产生、谁承担处置责任的原则。; - 建筑垃圾处置遵循减量化、资源化、无害化和谁产生、谁承担处置责任的原则。. - 第六条 建筑垃圾实行分类管理制度。市城市管理行政主管部门应当研究制定建筑垃圾分类规范，明确分类标准和管理措施，并向社会公布。; - 建筑垃圾严格实行分类管理制度。. - 第八条 任何单位和个人不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾，不得将危险废物、工业垃圾、生活垃圾以及其他有毒有害垃圾混入建筑垃圾。; - 项目建设过程中做到不随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾，不将危险废物、工业垃圾、生活垃圾以及其他有毒有害垃圾混入建筑垃圾。. - 第九条 处置建筑垃圾的单位，应当在工程开工前向行政审批服务部门提出申请，并提交建筑垃圾处置方案等相关材料，获得建筑垃圾处置核准后方可处置，居民家庭装饰装修除外。; - 企业在工程开工前向行政审批服务部门提出申请，并提交建筑垃圾处置方案等相关材料，获得建筑垃圾处置核准。. - 第十一条 建筑垃圾处置核准内容发生变化的，应当及时向原核准机关提出变更申请。; - 项目建筑垃圾处置核准内容发生变化时及时向原核准机关提出变更申请。. - 第十三条 建设单位在工程招标或者直接发包时，应当在招标文件或者承包合同中明确施工单位对建筑垃圾管理的具体要求和相关措施，并监督施工单位按照要求文明施工。; - 企业在与施工单位的合同中注明并监督要求文明施工。. - 第十四条 产生建筑垃圾的施工工地应当遵守下列规定： - （一）设置符合标准的硬质围挡、公示牌； - （二）现场配备洒水降尘设备并有效使用； - （三）配备车辆冲洗设施并有效使用，保持驶离工地车辆清洁； - （四）工地进出路口、车行道路路面硬化处理； - （五）施工中产生的建筑垃圾在施工现场范围内及时分类清运，暂时不能清运的应当采取覆盖、压实、临时绿化等防尘措施； - （六）建筑垃圾运输车辆全程密闭运输； - （七）按照规定安装在线视频监控设备； - （八）按照规定安装扬尘在线监测设备； - （九）配备专人负责工地内的保洁作业； - （十）建筑单体外立面和主体每楼层内外积尘冲洗洁净后，撤除遮挡防护网。 - 建设工程在竣工验收前，应当将工程所产生的建筑垃圾全部清运。; - 设置符合标准的硬质围挡、公示牌；现场配备洒水降尘设备并有效使用；配备车辆冲洗设施并有效使用，保持驶离工地车辆清洁；工地进出路口、车行道路路面硬化处理；施工中产生的建筑垃圾在施工现场范围内及时分类清运，暂时不能清运的应当采取覆盖、压实、临时绿化等防尘措施； 建筑垃圾运输车辆全程密闭运输；按照规定安装在线视频监控设备；按照规定安装扬尘在线监测设备；配备专人负责工地内的保洁作业；建筑单体外立面和主体每楼层内外积尘冲洗洁净后，撤除遮挡防护网。 - 建设工程在竣工验收前，将工程所产生的建筑垃圾全部清运。. - 第十七条 建筑垃圾应当交由专门的建筑垃圾运输企业进行运输。 - 实行市场准入负面清单制度，符合条件的运输企业可依法平等进入建筑垃圾运输市场，并纳入建筑垃圾运输企业名录。建筑垃圾运输企业应当符合以下条件： - （一）有适度规模运输车辆，且符合本市建筑垃圾运输车辆技术及运输管理要求; - （二）运输车辆具备全密闭运输装置，安装车辆卫星定位装置和视频监控设备等； - （三）有固定的办公场所和与经营规模相适应的停车场。; - 建筑垃圾交由专门的建筑垃圾运输企业进行运输，建筑垃圾运输企业符合相关规定。. - 第十八条 建筑垃圾的运输，应当遵守下列规定： - （一）不得承运未经核准处置的建筑垃圾； - （二）不得将承运的建筑垃圾转包或者分包； - （三）不得私自停用、拆除或者故意损坏卫星定位装置和视频监控设备； - （四）按照公安机关和城市管理行政主管部门共同确定的运输路线、时间运行； - （五）保持车身清洁，严禁带泥上路、污染路面； - （六）装载适量，全程密闭运输，不得遗撒、泄漏； - （七）在指定的消纳场倾卸建筑垃圾，服从场地人员管理，并取得回执。; - 不承运未经核准处置的建筑垃圾；不得将承运的建筑垃圾转包或者分包；不得私自停用、拆除或者故意损坏卫星定位装置和视频监控设备；按照公安机关和城市管理行政主管部门共同确定的运输路线、时间运行；保持车身清洁，严禁带泥上路、污染路面；装载适量，全程密闭运输，不得遗撒、泄漏；在指定的消纳场倾卸建筑垃圾，服从场地人员管理，并取得回执。. - 第十九条 建筑垃圾运输企业应当建立健全运输车辆安全管理和运输规范等制度，对所属运输车辆及驾驶员实行动态管理，加强运输车辆维修养护和驾驶员培训，保证运输安全、规范。 - 鼓励建筑垃圾运输企业采用新型环保智能运输车辆。; - 建立健全运输车辆安全管理和运输规范等制度，对所属运输车辆及驾驶员实行动态管理，加强运输车辆维修养护和驾驶员培训，保证运输安全、规范。. - 第二十四条 建筑垃圾应当资源化利用和减量化处理。 - 城市管理行政主管部门应当及时汇总并公布建筑垃圾消纳场、建设工程开挖、回填建筑垃圾以及建筑垃圾综合利用需求等信息，并根据本区域建筑垃圾的排放情况，合理安排建设单位、施工单位和建筑垃圾综合利用企业交换利用建筑垃圾。 - 鼓励建设单位、施工单位在地形整理、工程填垫等环节充分利用建筑垃圾。 - 建筑垃圾资源化利用单位应当采取措施，有效处理生产过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等，防止污染环境。; - 施工单位在地形整理、工程填垫等环节充分利用建筑垃圾，利用过程中采取措施，有效处理生产过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等，防止污染环境。. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目生产过程中无废气产生。 2、废水 厂区排水系统采用雨、污分流制排水系统。 雨水：沿厂区道路设置排水暗沟，雨水通过排水沟汇入雨水系统。排水沟的线路布置和断面设计，遵循分散就近排放的原则。 污水：本项目产生的废水主要为排泥水、反冲洗废水及生活污水。 排泥水、反冲洗废水经沉淀池处理后上清液作为原水回用，不外排；生活污水经化粪池预处理后由周围农户清挖处理，不外排。 本项目废水无外排，对周围环境影响较小。 项目废水产生、排放及治理设施情况见下表。 表4-1 项目废水产生、排放情况一览表 污染源编号; W1、W2. 产污环节; 排泥水、反冲洗废水. 污染物种类; SS. 污染物产生浓度（mg/L）; 3000. 污染物产生量（t/a）; 338.7. 废水产生量（m3/a）; 112900. 污染物处理措施; 沉淀池、压滤. 废水排放量（m3/a）; 112095.59. 污染物排放情况; 浓度（mg/L）; 151. 年排放时间（d）; 365. 排放量（t/a）; 16.9. 排放去向; 沉淀池上清液作为原水回用，不外排. 排放规律; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 污染源编号; W3. 产污环节; 生活污水. 污染物种类; CODCr; BOD5; 氨氮; SS. 污染物产生浓度（mg/L）; 300; 120; 25; 100. 污染物产生量（t/a）; 0.0876; 0.03504; 0.0073; 0.0292. 废水排放量（m3/a）; 292. 污染物处理措施; 化粪池. 污染物排放情况; 浓度（mg/L）; 300; 120; 25; 100. 年排放时间（d）; 365. 排放量（t/a）; 0.0876; 0.03504; 0.0073; 0.0292. 排放去向; 由周边农户清挖处置. 排放规律; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）要求，本项目供水规模为5000m3/d，属于Ⅱ类工程，出厂水水质监测计划如下。 表4-2 出厂水水质监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测方法. 出厂水水质; 厂区自来水出水口; 感官性状指标（浑浊度、肉眼可见物、色度、嗅和味）、pH 值; 1次/日; 监测方法参考《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023. 微生物指标（菌落总数、总大肠菌群等）; 1次/日. 消毒剂指标（氯化物、游离余氯等）; 1次/日. 常规指标+风险指标（总硬度、溶解性总固体、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、氰化物、铬（六价）、三氯甲烷、四氯化碳、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯、一氯铵、臭氧等）; 2次/年（丰、枯水期各1次）. 注：暂不具备水质检测条件的水厂，水质检测点数量和布局、检测指标选择及检测频率应执行当地主管部门的规定。 3、噪声 （1）噪声源强 拟建项目投产后主要噪声源为一体化净水器、压滤机等设备噪声，其噪声强度为 70-80dB(A)。项目声环境敏感目标为大明家滩。项目产生噪声的噪声源强调查清单下表。 表4-3 噪声源强调查清单 噪声源; 产生强度dB（A）; 相对坐标; 降噪措施; 排放强度dB（A）; 持续时间（h/a）; 备注. 压滤机; 80; (21.93,9.95,0,1,1); 隔声、消声、减振; ≤60; 8760; 室内声源. 净水设备1; 70; (62.73,44.33,0,1,1); 隔声、消声、减振; ≤50; 8760; 室内声源. 净水设备2; 70; (87.63,53.8,0,1,1); 隔声、消声、减振; ≤50; 8760; 室内声源. 排泥泵; 80; (18.56,23.12,0,1,1); 隔声、消声、减振; ≤60; 8760; 室内声源. 加压泵; 80; (18.24,27.14,0,1,1); 隔声、消声、减振; ≤60; 8760; 室内声源. 噪声源分布见下图。 0 14m 28m 图4-1 噪声源分布图 （2）预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见下表。 表4-4 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测 方位; 空间相对位置/m; 时段; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y. 北厂界; 61.61; 69.39; 昼间; 23.46; 60; 达标. 夜间; 23.46; 50. 南厂界; 68.35; 2.56; 昼间; 25.61; 60; 达标. 夜间; 25.61; 50. 西厂界; -1.52; 16.22; 昼间; 34.39; 60; 达标. 夜间; 34.39; 50. 东厂界; 129.88; 43.36; 昼间; 18.88; 60; 达标. 夜间; 18.88; 50. 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 2类标准。 （3）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部2018年1月）要求，项目噪声监测计划详见下表。 表4-5 项目噪声监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界; Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标 准》(GB3096-2008) 2类标准. 4、固体废物 （1）固体废物产生环节 本项目运营期生产过程中产生的固体废弃物主要为泥饼、废石英砂、聚合氯化铝废包装桶、次氯酸钠废包装桶及生活垃圾（注：一般固体废物类别代码根据《一般固体废物分类与代码》（GBT 39198-2020）给出）。 [1]泥饼（461-001-61）：主要为压滤过程产生的，产生量约为804.41t/a，暂存于一般固废暂存间，由环卫部门定期清运，每天清运1次。 [2]废石英砂（461-001-99）：根据企业提供材料，石英砂一般每3年更换一次，每次更换重量约为0.8t，产生量为0.8t/3a，由生产厂家回收处理。 [3]聚合氯化铝废包装桶（461-001-07）：根据企业提供材料，本项目废包装材料产生量约为0.04t/a，统一集中收集后外售综合利用。 [4]次氯酸钠废包装桶：根据企业提供材料，本项目废包装材料产生量约为0.4t/a，收集后暂存于危废间，由生产厂家回收并回用于原始用途。根据《固体废物鉴别导则（试行）》，固体废物不包括任何用于其原始用途的物质和物品，据此本项目次氯酸钠废包装桶不属于固体废物；且根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126号）中“三、为控制含有或直接沾染危险废物的包装物容器在回收过程中可能发生的环境风险，应当按照国家对该包装物、容器所包装或盛装的危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境监管。”故本项目产生的次氯酸钠废包装桶不属于固体废物，在贮存、运输等环节按照危险废物进行管理。 [5]生活垃圾：本项目共有职工20人，生活垃圾按照0.5kg/人·d计，产生量为3.65t/a。 （2）固体废物属性、废物贮存和处置情况 表4-6 固体废物产生情况一览表 名称; 产生环节; 类型; 产生量; 处置方法. 泥饼 461-001-61; 沉淀工序; 一般固废; 804.41t/a; 暂存于一般固废暂存间，由环卫部门定期清运. 废石英砂 461-001-99; 过滤工序; 0.8t/3a; 生产厂家回收处理. 聚合氯化铝废包装桶 461-001-07; 药物包装; 0.04t/a; 统一集中收集后外售综合利用. 次氯酸钠废包装桶; 药物包装; /; 0.4t/a; 收集后暂存于危废间，由生产厂家回收并回用于原始用途. 生活垃圾; 员工生活; /; 3.65t/a; 环卫部门清运处理. （3）环境管理要求 项目建成后，一般固废参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020修订）》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，贮存过程应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 本项目控制楼一层设置一般固废暂存间，占地面积约10平方米，容积约为22m3，用于存放聚合氯化铝废包装桶和泥饼，本项目泥饼产量约为2.2t/d，泥饼密度约为1.43kg/L，则体积约为1.54m3/d，聚合氯化铝废包装桶统一集中收集后外售综合利用，泥饼统一集中收集后由环卫部门定期清运，每天清运1次，一般固废暂存间可满足本项目存放需求；本项目废石英砂由生产厂家定期回收处理。 本项目新建危废暂存间，位于控制楼一层净水车间，占地面积约为10平方米，用于存放次氯酸钠废包装桶，每半年集中委托转移一次，本项目次氯酸钠废包装桶产生量较少，产生量为0.4t/a，由生产厂家回收并回用于原始用途，危废暂存间有效使用面积约为9.0平方米，能容纳本项目危险废物，因此本项目危废暂存间设置是合理的。危废暂存间为重点防渗区，采用C30砼15cm厚水泥砂浆抹面，防水涂料2层，2-5cm细砂浆找平，水泥灰浆抹面，有安全照明设施和观察窗口。 危险废物的收集和贮存：根据危险废物的性质，用符合标准要求，且不易破损、变形、老化，并能有效地防止渗漏、扩散的专门容器分类收集储存。同时在装有危险废物的容器上贴上标签，详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 危险废物的转移及运输：危险废物的转移应遵从《危险废物转移管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中；建设单位可与有处理资质的单位共同研究危险废物运输的有关事宜，确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。 综上所述，在采取相应的处理处置措施后项目产生的固体废物不会对环境产生影响。 5、地下水、土壤 本项目控制楼已建设，地面均已硬化，且建设时已采取严格防渗，且本项目无土壤、地下水污染途径，对地下水、土壤基本无影响。 6、生态 无。 7、环境风险 本次环境风险评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）要求，识别主要危险单元和重大危险源，定性分析风险事故原因，并对危险化学品储存、使用、储运过程中可能发生的紧急情况，及其对环境污染产生的影响进行综合评述，并提出相应的应急预防措施。 本项目净水厂加药过程使用聚合氯化铝（絮凝剂）和次氯酸钠，其理化性质及危险特性见表4-7至表4-8。 表4-7 次氯酸钠的理化性质及危险特性表 名称; 次氯酸钠. 分子式; NaClO; 危险性类别; 第8.3类其他腐蚀品. 理化性质; 外观与性状：微黄色（溶液）或白色粉末（固体）。有似氯气的气味； 熔点（℃）：-6；沸点（℃）：102.2； 相对密度（水=1）：1.10； 溶解性：溶于水. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：不燃。 稳定性：不稳定，见光分解。燃烧分解物：氯化物。 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 禁忌物：还原剂，有机物和酸类。 储运条件：储存于低温、防凉的库棚内，不可在阳光下暴晒，远离热源、火种，与自然物、易燃物隔离储运。本品容易变质，不可久储。含碱度2-3%的溶液可储存10-15天。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 灭火方法：采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。. 毒性及健康危害; 侵入途径：吸入、皮肤侵入。 健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。 急救方法： 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 防护： 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防腐工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。. 表4-8 聚合氯化铝的理化性质及危险特性表 中文名称; 聚合氯化铝、碱式氯化铝; 英文名称; Poly Aluminium Chloride. 外观与性状; 固体旱淡黄色，液体可以呈现为无色透明、微黄色、浅黄色至黄褐色; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 分子式; Al2Cln(OH)6-n; 分子量; 186.5; 溶解性; 易溶于水. 熔点; 190(253kPa); 别名; 聚铝、净水剂. 相对密度; 水=1; 1.1（固体份）. 主要用途; 聚合氯化铝是絮凝剂，主要用于净化饮用水，还用于给水的特殊水质处理除锈、 除铁、除氟除浮油等。也用于工业废水处理。. 燃烧性; 不燃; 溶解性; 易溶于水. 物质危险类别; -; 稳定性; 不稳定. 禁忌物; 易燃火可燃物、碱类、醇类; CAS NO.; 1327-41-9. 燃烧分解产物; -; UN编号; 1726. 危险货物编号; 81045; 包装方法; O52; 包装标志; 12. 危险特性; 急性毒性：LD503730mg/kg(小鼠经口) 危险特性：加热至110℃以上时分解，放出氯化氢气体，最后分解为氧化铝。 有腐蚀性. 灭火方法; 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服，灭火剂：干燥砂土。. 健康危害; 本品对皮肤、粘膜有刺激作用。吸入高浓度可引起支气管炎，个别人可引起器 官哮喘。误服量大时，可引起口腔糜烂、围堰、胃出血和粘膜坏死。. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通，必要时进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。. 防护措施; 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。防护服：穿工作服(防腐材料制作)。手防护：戴橡皮手套。 其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。. 泄漏应急措施; 隔离泄露污染区，限制出入。建议应急处理人员戴好防毒面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土或其它惰性材料吸收，然后转移到安全场所。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、 转移、回收或委托有资质单位处置。. 通过对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A和危险物质的定义，本项目完成后，全厂原料及产品中涉及有毒有害及易燃易爆等的危险物质主要为次氯酸钠。 表4-9 项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 状态; 危险特性; 存放位置; q/最大存在总量（t）; Q/临界量（t）; q/Q. 1; 次氯酸钠; 液态; 毒性; 次氯酸钠仓库; 0.02; 5; 0.004. 合计; 本项目Q值; 0.004. 经计算Q值为0.004，Q<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。次氯酸钠发生泄漏事故会污染土壤及地下水，建设方必须严格采取行之有效的防范泄漏措施。 主要的环境风险防范措施包括但不限于： （1）加强管理，防止物料泄漏到厂区外，将环境风险事故影响控制在厂区范围内，且地面进行防腐防渗处理，完善泄漏物料收集装置。 （2）物料入库贮存后，须做好台账，记录上应包括名称、来源、数量、特性和包装容器类别、入库时间、出库时间以及接收单位名称等。 （3）仓库必须设置警告标志； （4）应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； （5）严禁将明火、火种带入厂区，严格动火制度； （6）在车间使用防爆型电器； （7）建立健全安全技术规程、操作规程，并贴墙明示，确保贮存过程的安全、可靠； （8）按照相关规定设置消防标识，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。 8、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 排泥水 | SS | 沉淀池沉淀处理后上清液作为原水回用 | 合理处置，不外排 |
|  | 反冲洗水 |  |  |  |
|  | 生活污水 | COD、氨氮 | 排入化粪池预处理后附近农户清挖 |  |
| 声环境 | 设备 | Leq（A） | 低噪声设备；设备合理布设，采用厂房隔声；设备定期维护等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020修订）》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，贮存过程应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 环境风险防范措施： ①加强管理，防止物料泄漏到厂区外，将环境风险事故影响控制在厂区范围内，且地面进行防腐防渗处理，完善泄漏物料收集装置； ②物料入库贮存后，须做好台账，记录上应包括名称、来源、数量、特性和包装容器类别、入库时间、出库时间以及接收单位名称等； ③仓库必须设置警告标志； ④应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ⑤严禁将明火、火种带入厂区，严格动火制度； ⑥在车间使用防爆型电器； ⑦建立健全安全技术规程、操作规程，并贴墙明示，确保贮存过程的安全、可靠； ⑧按照相关规定设置消防标识，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《排污许可管理办法（试行）》以及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本单位应实行登记管理。在本项目建成后，需按照规定在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表。 |  |  |  |

- 六、结论

根据上述分析，本建设项目符合国家产业政策和当地城市建设总体规划的要求。项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废水、噪声及固废，在建设单位严格按照本报告提出的各项规定，切实落实各项污染防治措施以及主要污染物总量控制方案以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。据此，本评价认为，本项目从环境保护角度考虑是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量） ① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量） ③ | 本项目 排放量（固体废物产生量） ④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量） ⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水量 | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | / | / | 3.65t/a | / | 3.65t/a | +3.65t/a |
| 一般工业 固体废物 | 泥饼 | 0 | / | / | 804.41t/a | / | 804.41t/a | +804.41t/a |
|  | 废石英砂 | 0 | / | / | 0.8t/3a | / | 0.8t/3a | +0.8t/3a |
|  | 聚合氯化铝废包装桶 | 0 | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①